# Sintesi dell’incubo sync video/audio

Memo operativo per continuare il lavoro in un altro progetto ChatGPT

# 1. Executive summary

Tre clip promozionali registrate con QuickTime/Cam Link da Sony ZV-E10 II sono risultate fuori sync: audio e labiale non restavano allineati e i file si comportavano diversamente tra player.

La causa più probabile è una cattura non production-grade: video a frame rate variabile/instabile, timestamp fragili e audio anomalo/multicanale. I file originali non erano master affidabili.

Alcuni script hanno prodotto versioni che sembravano corrette localmente, ma erano file di recupero, non file di produzione. Quando rilette con QuickTime/VLC o convertite per delivery, le sfasature riapparivano.

Conclusione: per YouTube/Premiere non è accettabile consegnare MP4 VFR o file “validi solo in un player”. La strada seria è rifare le registrazioni con Sony su SD interna, oppure lavorare in Premiere/DaVinci con conform/sync manuale e export standard.

# 2. Sequenza dei tentativi e cosa abbiamo imparato

| Fase | Cosa è stato fatto | Risultato | Insegnamento |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Diagnosi iniziale | ffprobe sul MOV originale: nominale 25 fps ma media reale circa 20,8 fps; audio con 14 canali/layout ignoto. | La cattura era già sospetta. | Non era un normale file camera 25p production-ready. |
| B. Forzature 25 fps / speed | fps=25, setpts, atempo, tpad, accelerazioni fino a 1.30. | Alcuni file sembravano migliori, ma apparivano rallentamenti, ripetizioni e drift progressivo. | Forzare CFR 25 dal MOV instabile può duplicare frame e alterare il rapporto audio/video. |
| C. Trim/delay audio | atrim e adelay su MP4 intermedi. | Effetti contraddittori: tagliava contenuto audio ma non risolveva l’allineamento percepito. | Il problema non era solo offset costante audio/video. |
| D. VFR conservativo | MOV → MP4 VFR con audio pulito, senza fps=25, senza atempo, senza loudnorm. | Video fluido, audio dignitoso, ma audio in ritardo rispetto al labiale. | Mantenere la temporizzazione originale evitava ripetizioni/rallentamenti. |
| E. Delay del video | tpad start_duration=1.70 sul video, audio lasciato intatto. | Le tre clip sono sembrate perfette in playback locale. | Il trattamento “visivo” corretto sembrava: VFR pulito + ritardo video 1.70s. |
| F. Accelerazioni 112/120% | setpts=PTS/1.12 o 1.20 e atempo corrispondente sui file sincronizzati. | +20% dava percezione di labiale meno naturale; +12% era più plausibile. | Anche se audio/video restano matematicamente allineati, la percezione può peggiorare con accelerazioni forti. |
| G. Delivery/Premiere/YouTube | Tentativi di convertire i file “buoni” o i MOV in CFR/prodotti standard. | Le sfasature riapparivano o variavano tra player. | I file “buoni” erano recuperi fragili, non master production affidabili. |

# 3. Cause probabili del casino

Cattura QuickTime/Cam Link non stabile: La registrazione non è nata come file camera pulito. QuickTime su MBP2018, Cam Link, carico del sistema e prompter hanno probabilmente prodotto dropped frames/timestamp irregolari.

Frame rate variabile/instabile: Il video dichiarava 25 fps ma aveva una media reale molto più bassa. Questo è incompatibile con una conversione cieca a CFR 25 senza conseguenze.

Timestamp/edit list fragili: Alcuni comandi modificavano audio o video ma il player poteva continuare a interpretare diversamente la timeline.

Audio anomalo: L’audio risultava multicanale/unknown layout; alcune conversioni producevano audio basso, ovattato o downmix sbagliato.

Validazione insufficiente per produzione: “Sembra perfetto in VLC oggi” non basta. Per delivery bisogna verificare in QuickTime, VLC, Premiere/DaVinci e con ffprobe.

# 4. Cose da non rifare

Non usare QuickTime come registratore principale per clip destinate a produzione quando la camera può registrare internamente.

Non consegnare VFR recuperati da una cattura instabile a persone che lavorano in Premiere.

Non valutare il sync su un solo player o su cuffie Bluetooth/uscite audio esterne non controllate.

Non applicare a caso fps=25, setpts, atempo, atrim, adelay, tpad su file intermedi già manipolati.

Non ripartire da un MP4 intermedio “Frankenstein” per produrre master finali.

Non assumere che una correzione visiva locale equivalga a un master delivery stabile.

# 5. Strada raccomandata per uscire dall’incubo

## Opzione A — rifare le clip, consigliata

Sony registra internamente su SD, non QuickTime.

Mac usato solo per teleprompter, non per capture.

Impostare camera su 25p reale e audio standard.

Fare clap all’inizio, visibile e udibile.

Registrare audio nella Sony o su recorder/mic separato affidabile, ma con clap per sync.

Importare in Premiere/DaVinci e esportare H.264/H.265 o ProRes con CFR 25 fps, audio 48 kHz stereo.

## Opzione B — salvataggio professionale in editor

Importare MOV originali in Premiere o DaVinci.

Conformare/interpretare la clip in una timeline CFR 25 fps.

Allineare manualmente labiale e audio usando il primo attacco di frase e altri punti più avanti nella clip.

Se il drift cambia nel tempo, usare keyframe o tagli multipli, non un unico offset globale.

Esportare un master ProRes 422 e un MP4 H.264 per YouTube.

Verificare lo stesso export in QuickTime, VLC e Premiere prima di inviarlo.

# 6. Prompt da usare in un nuovo progetto ChatGPT

Sto lavorando su tre clip promo registrate male con Sony ZV-E10 II via Cam Link/QuickTime. Abbiamo scoperto che i MOV originali dichiaravano 25 fps ma avevano temporizzazione instabile/VFR e audio anomalo. Vari tentativi FFmpeg hanno prodotto file apparentemente in sync in alcuni player, ma non file production affidabili per YouTube/Premiere. Il trattamento che sembrava funzionare localmente era: MOV -> MP4 VFR clean audio -> ritardo video tpad start_duration=1.70. Tuttavia la conversione a delivery/CFR reintroduceva sfasamenti tra labbra e voce. Non voglio più script casuali: mi serve una soluzione production-grade, verificabile tra QuickTime/VLC/Premiere, oppure un workflow di re-recording/editor professionale.

# 7. Appendice tecnica: script/parametri che sono emersi

Questa era la base VFR “pulita” che dava video fluido e audio dignitoso, ma non è un delivery master:

ffmpeg -y -i "clip1.mov" \

-map 0:v:0 -map 0:a:0 \

-vf "format=yuv420p" \

-af "aresample=48000:async=1000:first_pts=0" \

-c:v libx264 -preset fast -crf 18 \

-fps_mode:v vfr \

-c:a aac -ac 2 -ar 48000 -b:a 256k \

-movflags +faststart \

"clip1_FROM_ORIGINAL_VFR_CLEAN_AUDIO.mp4"

Questa era la correzione visiva locale che sembrava perfetta sulle tre clip, ma resta da considerare file di recupero, non master production:

ffmpeg -y -i "clip1_FROM_ORIGINAL_VFR_CLEAN_AUDIO.mp4" \

-filter_complex "[0:v]tpad=start_duration=1.70:start_mode=clone,setpts=PTS-STARTPTS,format=yuv420p[v];[0:a]asetpts=PTS-STARTPTS,apad=pad_dur=2[a]" \

-map "[v]" -map "[a]" \

-c:v libx264 -preset fast -crf 18 \

-fps_mode:v vfr \

-c:a aac -ac 2 -ar 48000 -b:a 256k \

-movflags +faststart \

-shortest \

"clip1_VFR_CLEAN_DELAY_VIDEO_1700ms.mp4"

Per accelerare senza rompere il sync matematico, si accelerano audio e video insieme. Ma sopra 10–12% la percezione del labiale può peggiorare:

ffmpeg -y -i "clip1_VFR_CLEAN_DELAY_VIDEO_1700ms.mp4" \

-filter_complex "[0:v]setpts=PTS/1.12,format=yuv420p[v];[0:a]atempo=1.12[a]" \

-map "[v]" -map "[a]" \

-c:v libx264 -preset fast -crf 18 \

-c:a aac -ac 2 -ar 48000 -b:a 256k \

-movflags +faststart \

"clip1_SPEED_112.mp4"

# 8. Conclusione operativa

Decisione raccomandata: rifare le clip con registrazione interna sulla Sony oppure consegnare il recupero a un editor in Premiere/DaVinci per conform/sync manuale. Non continuare a cercare una “magia FFmpeg” se l’obiettivo è un file production stabile per YouTube e Premiere.