Home office / home studio di Salvatore

Configurazione fisica, dispositivi, cavi, collegamenti e note operative

Versione: 1 ottobre 2026

Documento generato a partire dalle informazioni fornite da Salvatore nella chat "Descrizione e configurazione home office di Salvatore". Le informazioni successive e correttive prevalgono sulle versioni precedenti: Blue Yeti su USB-A posteriore del CalDigit; Vocaster Two sull’unica USB-A anteriore; speaker Apple = HomePod mini; luce principale = Neewer FS150B; aggiunta catena audio verso Sony tramite cavetto Cordial dal Vocaster Two; aggiunto kit raffreddamento ULANZI CU1 installato in permanenza sulla Sony ZV-E10 MK2.

# 1. Sintesi architetturale

La configurazione attuale dello studio è centrata su un MacBook Pro M3 Pro da 36 GB RAM e su un dock CalDigit TS5 Plus. Le sorgenti video critiche sono collegate direttamente al MacBook, mentre il CalDigit gestisce monitor, rete cablata, audio USB e periferiche stabili. La Sony ZV-E10 MK2 integra ora sia la catena video via Elgato Cam Link 4K sia una catena audio diretta dal Vocaster Two tramite cavetto Cordial da 3,5 mm, così da supportare la registrazione affidabile su SD interna e/o OBS. La camera è inoltre dotata di kit di raffreddamento ULANZI CU1 installato in permanenza. Il nodo mesh TP-Link Deco BE65 accanto alla scrivania è il centro della rete dello studio. L’alimentazione è protetta da UPS Eaton, con una logica futura master/slave pensata per il Mac Studio.

| Principio | Applicazione concreta |
| --- | --- |
| Video critico diretto al Mac | Sony ZV-E10 II via Elgato Cam Link 4K e Logitech StreamCam sono collegate direttamente al MacBook Pro, non al CalDigit. |
| CalDigit come dorsale ordinata | Monitor LG, rete Ethernet, Blue Yeti, Vocaster Two e periferiche stabili passano dal CalDigit TS5 Plus. |
| Wi‑Fi studio centralizzato | Nodo TP-Link Deco BE65 nella libreria accanto alla scrivania; Key Light, HomePod mini, streamer Denon e molti device studio sono su questo nodo. |
| Ethernet adeguata lato cavi | Tutti i collegamenti Ethernet citati usano cavi DIGITUS LAN Cat 6A. |
| Colli di bottiglia noti | Synology DS414J a 1 Gbps; switch BE65 a 2.5 Gbps; CalDigit pronto per 10 Gbps ma oggi limitato dallo switch. |
| UPS con logica futura | Mac Studio su presa principale/master; torre alimentazione su presa secondaria/slave; NAS Synology su presa sempre alimentata. |
| Raffreddamento dock attivo | CalDigit verticale, sollevato di circa 1 cm, con AC Infinity Multifan S4 controllata da Controller 1 e sensore sopra il dock. |
| Doppia catena audio/video Sony | La Sony riceve video/registrazione diretta e audio dal Vocaster Two tramite cavetto Cordial 3,5 mm, utile per registrazione interna su SD e workflow OBS/failback. |
| Raffreddamento camera dedicato | Kit ULANZI CU1 con ventola e batteria magnetica da 3000 mAh installato in permanenza nel vano posteriore della Sony ZV-E10 MK2, dietro il Prompter. |

# 2. Computer e dock centrale

| Dispositivo | Marca / modello | Ruolo | Collegamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Computer principale attuale | Apple MacBook Pro 2024, chip M3 Pro, 36 GB RAM | Centro operativo per lavoro, streaming, registrazioni, sviluppo software, OBS e produzione contenuti. | Collegato al CalDigit TS5 Plus via Thunderbolt / USB‑C; Sony e StreamCam collegate direttamente al MacBook. |
| Computer legacy | Apple MacBook Pro 2018 Intel i5 quad-core, 16 GB RAM | Uso leggero: Office, web, Teams, utility; non più adatto a OBS/video pesante. | Separato dal setup principale; usato come macchina secondaria. |
| Computer futuro previsto | Apple Mac Studio, generazione futura da definire | Futuro centro stabile dello studio; erediterà la configurazione del MacBook Pro M3 Pro. | Previsto collegamento diretto del monitor LG al Mac Studio e collegamento del CalDigit come dock/periferiche. |
| Dock centrale | CalDigit TS5 Plus | Hub centrale per monitor, rete, audio USB, periferiche e alimentazione dati. | Collegato al MacBook Pro via Thunderbolt / USB‑C; tenuto verticale e raffreddato attivamente. |
| Tastiera principale | Keychron K5 Ultra 8K ISO-IT | Tastiera principale dello studio; switch Keychron Milk POM Red e keycap LSA double-shot PBT. | Disponibile nel setup principale dello studio. |
| Tastiera secondaria | Logitech Craft | Tastiera secondaria / alternativa. | Disponibile nello studio. |
| Tastiera secondaria portatile | Logitech Keys-To-Go 2 | Tastiera secondaria per l'uso in mobilità. | Disponibile nello studio e per l'uso fuori sede. |

Nota Stream Deck su MBP2018: con Stream Deck + XL acceso ma non usato, il software Elgato Stream Deck consuma circa il 5% CPU in idle sul MacBook Pro 2018. Questo comportamento non era presente con il precedente Stream Deck MK.2 da 15 tasti e indica che il nuovo Stream Deck + XL genera flussi e carichi più importanti.

# 3. Mappa fisica sintetica dei collegamenti

MacBook Pro M3 Pro 36 GB
    ├── diretto USB-C/USB → Logitech StreamCam
    ├── diretto USB → Elgato Cam Link 4K → HDMI/micro-HDMI → Sony ZV-E10 II / ZV-E10 MK2
    │                                                    ├── audio in 3,5 mm ← Cordial WW 3 m ← Vocaster Two
    │                                                    └── raffreddamento → ULANZI CU1 + batteria magnetica 3000 mAh
    └── Thunderbolt / USB-C → CalDigit TS5 Plus
                              ├── DisplayPort → LG 27UL650-W UHD 4K
                              ├── USB-A anteriore → Focusrite Vocaster Two
                              │                         ├── beyerdynamic DT770 Pro 80 Ohm
                              │                         └── uscita camera 3,5 mm → Cordial WW 3 m → Sony ZV-E10 MK2
                              ├── USB-A posteriore → Blue Yeti
                              ├── Ethernet Cat 6A → TP-Link Deco BE65 nodo studio
                              └── porte posteriori → dispositivi stabili / Orico 7-in-1 idle

RØDE PodMic
    └── Sommer Cable Stage 22 Highflex XLR 3 m → Focusrite Vocaster Two

TP-Link Deco BE65 nodo studio
    ├── Ethernet Cat 6A → Synology DS414J
    ├── Ethernet Cat 6A → CalDigit TS5 Plus
    ├── Wi‑Fi → 2 × Elgato Key Light
    ├── Wi‑Fi → 2 × Apple HomePod mini
    └── Wi‑Fi → streamer Denon

UPS Eaton Ellipse Pro ELP1600
    ├── torre di alimentazione studio sotto UPS
    └── presa sempre alimentata → Synology DS414J

# 4. Sistema video: camera, webcam, prompter e monitor

| Dispositivo | Marca / modello | Posizione / funzione | Collegamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Camera principale | Sony ZV‑E10 II / ZV‑E10 MK2 | Camera principale per registrazioni, streaming e video call evolute. Montata dietro l’Elgato Prompter; dotata di kit raffreddamento ULANZI CU1 installato in permanenza nel vano posteriore. | Micro HDMI/HDMI verso Elgato Cam Link 4K; Cam Link collegato direttamente al MacBook Pro. Alimentazione continua tramite dummy battery / alimentatore dedicato. Audio in ingresso via cavetto Cordial WW 3,5 mm dal Vocaster Two. |
| Capture card in produzione (installata) | Elgato Game Capture 4K X con software Elgato Capture Device e cavetto USB-C 10Gbps per collegamento verso il Mac | Acquisizione HDMI della Sony verso Mac/OBS senza alcuna perdita di frame a 4K anche con massimo profilo colori e frame rate elevati | Direttamente al MacBook Pro; non passa dal CalDigit. |
| Capture card di backup attualmente non in produzione (non installata) | Elgato Cam Link 4K con cavetto USB-C da 5Gbps per collegamento verso il Mac | Acquisizione HDMI della Sony verso Mac/OBS ma a 4K c’è una certa perdita di frame quindi potrebbe essere più sicuro utilizzarla a risoluzioni inferiori | Se in futuro sarà collegta, andrà collegata direttamente al MacBook Pro senza passare dal CalDigit. |
| Webcam secondaria | Logitech StreamCam | Camera secondaria / backup / angolazione alternativa. | Collegata direttamente al MacBook Pro. |
| Prompter | Elgato Prompter | Alla destra della testa di Salvatore, subito accanto al monitor LG; Sony montata dietro. | Collegato alle porte posteriori del CalDigit TS5 Plus. |
| Supporto Prompter + Sony | Tarion TitanRig Desktop Lite Z | Sistema meccanico per reggere il peso di Prompter + Sony e muoverli facilmente con un dito. | Stativo verticale massiccio con doppia clamp da scrivania e braccio orientabile regolabile in altezza, profondità, laterale e rotazione. |
| Monitor principale | LG 27UL650‑W UHD 4K | Monitor principale da scrivania. | Oggi: DisplayPort originale del monitor verso porta DisplayPort del CalDigit. Futuro Mac Studio: collegamento diretto al Mac Studio per liberare banda sul CalDigit. |
| Monitor secondario USB | Da definire | In valutazione; non fa ancora parte stabile del setup. | Non installato stabilmente. |
| Raffreddamento camera | ULANZI CU1, kit con ventola + batteria magnetica 3000 mAh | Inserito in permanenza a incastro nel vano posteriore della Sony ZV-E10 MK2. La camera è montata dietro l’Elgato Prompter e il kit è coperto dalla tendina oscurante del Prompter. | Kit dedicato al controllo termico della Sony durante registrazioni lunghe, streaming e doppia catena di registrazione. |

Sistema Prompter + Sony:
Tarion TitanRig Desktop Lite Z
    ├── stativo verticale massiccio con doppia clamp alla scrivania
    └── braccio orientabile con più snodi
            ├── Elgato Prompter, davanti
            ├── Sony ZV-E10 II / ZV-E10 MK2, dietro il Prompter
            └── ULANZI CU1, installato sul retro della Sony e coperto dalla tendina oscurante del Prompter

# 5. Sistema audio: microfoni, interfaccia, cuffie e cavi

| Elemento | Marca / modello | Dettagli | Collegamento / uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Microfono principale XLR | RØDE PodMic | Microfono voce principale. | Sospeso su braccio RØDE PSA1; dotato di RØDE WS14 Premium Pop Filter. |
| Braccio microfono | RØDE PSA1 | Braccio sospeso per il PodMic. | Fissa e posiziona il PodMic in aria, riducendo vibrazioni e ingombro. |
| Pop filter PodMic | RØDE WS14 Premium Pop Filter | Filtro anti-pop dedicato. | Montato sul PodMic. |
| Cavo XLR | Sommer Cable Stage 22 Highflex, 3 m | Connettori Neutrik NC3MXX / XLR a 3 poli Neutrik NC3FX; più schermato del cavo originale PodMic, con spinotti metallici migliori. | Collega RØDE PodMic a Focusrite Vocaster Two. |
| Interfaccia audio | Focusrite Vocaster Two | Interfaccia per PodMic e uscita cuffie monitoring. | Alimentata e collegata tramite l’unica porta USB‑A anteriore del CalDigit TS5 Plus. Anche quando si usa il Blue Yeti, viene accesa per usare le cuffie. |
| Cuffie monitoring | beyerdynamic DT770 Pro 80 Ohm | Cuffie chiuse da monitoring. | Collegate all’uscita cuffie del Vocaster Two. |
| Microfono alternativo USB | Blue Yeti | Microfono USB storico / alternativo; dotato di pop filter in spugna originale Blue. | Cavo USB‑A collegato a porta USB‑A posteriore del CalDigit TS5 Plus. |
| Routing software | BlackHole 2ch | Driver audio virtuale per catturare audio di sistema quando serve. | OBS: desktop audio globale disabilitato; sorgente dedicata per sistema audio / video via BlackHole; microfono separato. |
| Cavo audio camera | Cordial WW, 3 m | Cavo audio bilanciato da jack stereo dorato 3,5 mm a presa/jack stereo dorata 3,5 mm, lungo 3 metri. | Esce dalla porta femmina jack per macchina fotografica del Vocaster Two ed entra nella porta jack femmina della Sony ZV-E10 MK2, portando l’audio del PodMic/Vocaster nella registrazione interna della camera. |

Catena voce principale:
RØDE PodMic + RØDE WS14
    └── Sommer Cable Stage 22 Highflex XLR 3 m, Neutrik
        └── Focusrite Vocaster Two
            ├── USB-A anteriore → CalDigit TS5 Plus
            ├── cuffie → beyerdynamic DT770 Pro 80 Ohm
            └── uscita camera 3,5 mm → Cordial WW 3 m → ingresso jack Sony ZV-E10 MK2

Catena voce alternativa:
Blue Yeti + pop filter spugna Blue
    └── USB-A posteriore → CalDigit TS5 Plus

Catena doppia registrazione audio/video:
PodMic → Vocaster Two → Cordial WW 3,5 mm → Sony ZV-E10 MK2 su SD interna
PodMic/Vocaster o sorgente selezionata → Mac/OBS per registrazione su computer

# 6. CalDigit TS5 Plus: porte, posizione e raffreddamento

| Aspetto | Configurazione attuale |
| --- | --- |
| Posizione fisica | CalDigit TS5 Plus tenuto in verticale, sospeso circa 1 cm sopra il piano della scrivania. |
| Regola porte | Tutti i dispositivi collegati al CalDigit usano porte posteriori, tranne Focusrite Vocaster Two sull’unica porta USB‑A anteriore. Blue Yeti è su USB‑A posteriore. |
| Rete | Ethernet Cat 6A verso TP-Link Deco BE65 nodo studio. CalDigit supporterebbe 10 Gbps se collegato a switch adeguato. |
| Monitor | DisplayPort del CalDigit verso LG 27UL650‑W con cavo DisplayPort originale del monitor. |
| Hub Orico 7-in-1 | Collegato ma senza periferiche permanenti; usato per collegamenti temporanei, SSD portatili, penne USB e ricarica tastiera/trackpad. |
| Raffreddamento | AC Infinity Multifan S4 posizionata in verticale; controllata da AC Infinity Controller 1 con sensore sulla parte superiore del CalDigit. |
| Soglia ventola | Controller configurato per avviare automaticamente la ventola oltre 96 °F, circa 35,6 °C. |
| Alimentazione raffreddamento | AC Infinity Controller 1 collegato alla torre di prese elettriche alimentata dall’UPS. |

# 7. Rete: FTTH, mesh, Ethernet e NAS

| Elemento | Marca / modello | Posizione | Collegamenti / ruolo |
| --- | --- | --- | --- |
| Connessione internet | Fastweb FTTH nominale 2.5 Gbps | Casa | Linea internet principale; prestazioni osservate in precedenza circa 600–700 Mbps download e 300–350 Mbps upload. |
| Modem/router | Modem FTTH Fastweb standard | Atrio di casa | Collegato via Ethernet al nodo TP-Link Deco BE65 dell’atrio. |
| Nodo mesh 1 | TP-Link Deco BE65 | Atrio di casa | Collegato via Ethernet al modem FTTH Fastweb; serve anche altri device domestici non legati allo studio. |
| Nodo mesh 2 | TP-Link Deco BE65 | Libreria accanto alla scrivania | Nodo centrale dello studio; collega in Wi‑Fi molti device studio e in Ethernet CalDigit e NAS. |
| NAS | Synology DS414J | Studio / area rete | Collegato via Ethernet Cat 6A allo switch integrato del BE65 nodo studio; porta NAS limitata a 1 Gbps. |
| Cavi Ethernet | DIGITUS LAN Cat 6A | Tutte le tratte Ethernet citate | Cavi adeguati alle velocità in gioco; non sono il collo di bottiglia attuale. |

| Tratta / dispositivo | Velocità massima rilevante | Implicazione |
| --- | --- | --- |
| Switch integrato TP-Link Deco BE65 | 2.5 Gbps | Limita la tratta verso CalDigit a 2.5 Gbps anche se il CalDigit supporta di più. |
| Synology DS414J | 1 Gbps | Il NAS è il collo di bottiglia per lo storage di rete attuale. |
| CalDigit TS5 Plus Ethernet | 10 Gbps potenziali | Per sfruttarli servirebbe uno switch più veloce del BE65. |
| Cavi DIGITUS Cat 6A | Adeguati a velocità elevate | Non sono il limite della rete attuale. |

# 8. Alimentazione e UPS

| Elemento | Marca / modello | Configurazione |
| --- | --- | --- |
| UPS | Eaton Ellipse Pro ELP1600 | Protezione elettrica dello studio. |
| Torre di alimentazione | Multipresa / power tower | Tutta la torre che alimenta i dispositivi dello studio è sotto UPS. |
| NAS Synology | Synology DS414J | Collegato a una presa Eaton sempre alimentata; non deve essere spento automaticamente. |
| Configurazione futura Mac Studio | Mac Studio + Eaton master/slave | Mac Studio su presa principale/master; torre dispositivi satellite su presa secondaria/slave. Se Eaton rileva Mac Studio idle, può togliere alimentazione ai device satelliti. |

Nota critica: il Synology DS414J non va collegato alla presa slave comandata dal Mac Studio, perché deve restare su una presa sempre alimentata e non andare in idle per effetto della logica master/slave.

# 9. Illuminazione video e ambiente

| Elemento | Marca / modello | Montaggio / posizione | Collegamento / controllo |
| --- | --- | --- | --- |
| Key Light | 2 × Elgato Key Light | Entrambe montate su supporti Elgato con base pesante da scrivania; non sono quelle nuove con clamp. | Collegate in Wi‑Fi al nodo mesh dello studio; controllabili anche da Stream Deck. |
| Luce principale | Neewer FS150B 130W Bi‑Color LED Video Light. | Luce video principale, imponente, sospesa su supporto massiccio. | Controllo manuale / alimentazione studio. Controllata via Bluetooth tramite app Neewer iOS |
| Supporto luce principale | AMBITFUL Heavy Duty Light Stand | Supporto d’acciaio massiccio e molto stabile. | Sostiene la Neewer FS150B. |
| Softbox | Tarion SoftBeam Quick-Fold Octagonal Softbox 90 cm | Diffusore grande e morbido montato sulla Neewer FS150B. | Parte della catena luce principale. |
| Luce libreria / ambiente | Bookshelf lamp con lampadina smart LED Wi-Fi | Luce ambiente/sfondo sui libri. | Impostata in passato a 100%; da aggiornare se variata. Controllo colore e luminosità via app iOS. |
| Luce scrivania | Grande lampada Artemide dotata lampadina smart LED Wi-Fi. | Sul suo supporto, nel lato sinistro della scrivania. Il paralume della lampada Artemide può arrivare quasi al centro della scrivania | Controllo colore e luminosità via app iOS (SmartLife) e anche via Stream Deck. |
| Luce portatile di riserva a batteria, non installata (da utilizzare su base esigenza/occasione) | SmallRig Vibe P96L | Si monta su qualsiasi clamp o tripod. Può emettere luce colorata a varie intensità | Controllo diretto tramite tasti e slider sul dispositivo. |
| Luce portatile di riserva a batteria (3000 mAh), non installata (da utilizzare su base esigenza/occasione) | SmallRig RF20C RGB Torcia LED 20W | Si monta su qualsiasi clamp o tripod ben bilanciato (è una lampada che ha un certo peso, dotata anche di ventola). Può emettere luce colorata a varie intensità. Molto potente. Dotata di formine di gomma per creare effetti di luce e disegni geometrici alle spalle del soggetto inquadrato. | Controllo diretto tramite tasto a manopola sul dispositivo e filtri di gomma applicabili davanti alla lampada. |

| Impostazione luci precedentemente documentata | Valore |
| --- | --- |
| Neewer FS150B | Circa ore 14 rispetto alla posizione di Salvatore, oltre 2 m, sopra monitor; valori precedenti: 36%, 5600K. |
| Elgato Key Light sinistra | Valori precedenti: 27%, 5200K. |
| Elgato Key Light destra | Valori precedenti: 15%, 5400K. |
| Bookshelf lamp | Valore precedente: 100%, paralume 40/60. |

# 10. Stream Deck e controllo operativo

| Elemento | Marca / modello | Dettagli | Collegamento / nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Controller attuale | Elgato Stream Deck + XL | 36 tasti, 6 rotary dial premibili, touch strip interattiva. Gestisce profili, azioni, scene, luci e workflow. | Collegato via USB‑C; nel setup il collegamento è gestito tramite CalDigit/porta USB‑C libera. |
| Controller precedente | Elgato Stream Deck MK.2, 15 tasti | Messo da parte / sostituito. | Non generava lo stesso carico CPU osservato sul MBP2018 con lo Stream Deck + XL. |
| Nota carico CPU | Software Elgato Stream Deck | Su MBP2018 con Stream Deck + XL acceso ma idle, consuma circa 5% CPU. | Segnale che + XL non è solo più grande, ma cambia flussi, polling, stati dinamici e carichi. |

# 11. Audio ambiente e device Wi‑Fi dello studio

| Dispositivo | Quantità / modello | Posizione | Collegamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Speaker Apple | 2 × Apple HomePod mini | Ai lati della scrivania. | Wi‑Fi al nodo mesh TP-Link Deco BE65 dello studio. |
| Streamer audio | Streamer Denon | Libreria di fronte a Salvatore. | Wi‑Fi al nodo mesh TP-Link Deco BE65 dello studio. |
| Elgato Key Light | 2 unità | Scrivania, su basi pesanti Elgato. | Wi‑Fi al nodo mesh studio e controllo via Stream Deck. |

# 12. Storage attuale e DAS futuro

| Elemento | Stato | Dettagli |
| --- | --- | --- |
| Storage di rete attuale | Synology DS414J operativo | NAS utile come archivio/file server, ma limitato da dischi meccanici e porta Ethernet 1 Gbps. Collegato via Ethernet al nodo BE65 studio e alimentato da presa Eaton sempre attiva. |
| DAS Thunderbolt 5 | In valutazione | Acquisto previsto dopo il futuro Mac Studio, tra parecchi mesi. |
| Candidato principale | OWC Express 4M2 Ultra Thunderbolt 5 | Candidato perché offre ventola, dissipazione in alluminio, Thunderbolt 5 reale e 4 slot NVMe. Prezzo oggi considerato molto alto. |
| Requisito prestazionale | 4 moduli NVMe + RAID 0 | Per ottenere le massime prestazioni servono quattro moduli NVMe e configurazione RAID 0, con costo aggiuntivo e maggiore rischio in caso di guasto di un modulo. |
| Strategia di acquisto | Rimandare e rivalutare mercato | Possibile riduzione prezzi OWC e/o arrivo di competitor Thunderbolt 5 con ventola e qualità comparabile. |

# 13. Software rilevanti

| Software / componente | Ruolo nel setup |
| --- | --- |
| OBS Studio | Regia video, scene, registrazioni, streaming. |
| Elgato Stream Deck | Profili, tasti, dial, automazioni, controllo luci e scene. |
| Elgato Prompter software | Gestione teleprompter. |
| Elgato Camera Hub / software Elgato | Gestione dispositivi Elgato compatibili. |
| BlackHole 2ch | Routing audio di sistema verso OBS quando necessario. |
| QuickTime Player | Test acquisizione Sony / Cam Link. |
| DaVinci Resolve / iMovie | Editing video e workflow di produzione contenuti. |
| Docker Desktop, Node.js, Python, Git, GitHub Desktop, BBEdit, VS Code | Ambiente sviluppo e automazione. |
| Workflow doppia registrazione Sony/OBS | Catena pensata per registrare simultaneamente su SD interna Sony e su OBS, con audio PodMic/Vocaster disponibile in entrambe le catene; la registrazione Sony funge da master/failback affidabile rispetto alla cattura software. |

# 14. Inventario collegamenti principali

| Da | A | Cavo / standard | Funzione |
| --- | --- | --- | --- |
| MacBook Pro M3 Pro | CalDigit TS5 Plus | Thunderbolt / USB‑C | Dorsale dati/periferiche/dock. |
| LG 27UL650‑W | CalDigit TS5 Plus DisplayPort | Cavo DisplayPort originale LG | Monitor 4K principale. |
| Sony ZV‑E10 II | Elgato Cam Link 4K | Micro HDMI / HDMI | Video camera principale. |
| Elgato Cam Link 4K | MacBook Pro M3 Pro | USB | Acquisizione video diretta. |
| Logitech StreamCam | MacBook Pro M3 Pro | USB‑C | Webcam secondaria diretta. |
| RØDE PodMic | Focusrite Vocaster Two | Sommer Cable Stage 22 Highflex XLR 3 m, Neutrik NC3MXX / NC3FX | Voce principale XLR. |
| Focusrite Vocaster Two | CalDigit TS5 Plus | USB‑A, porta anteriore unica del CalDigit | Interfaccia audio + cuffie. |
| Blue Yeti | CalDigit TS5 Plus | USB‑A posteriore | Microfono alternativo USB. |
| beyerdynamic DT770 Pro 80 Ohm | Focusrite Vocaster Two | Jack cuffie | Monitoring. |
| CalDigit TS5 Plus | TP-Link Deco BE65 nodo studio | DIGITUS LAN Cat 6A | Rete cablata verso Mac tramite dock. |
| Synology DS414J | TP-Link Deco BE65 nodo studio | DIGITUS LAN Cat 6A | NAS sulla rete studio. |
| TP-Link Deco BE65 atrio | Modem FTTH Fastweb | DIGITUS LAN Cat 6A | Ingresso rete internet. |
| AC Infinity Controller 1 | Torre alimentazione sotto UPS | Alimentazione elettrica | Alimenta e controlla ventola CalDigit. |
| AC Infinity Controller 1 | Sensore AC Infinity sul CalDigit | Sensore dedicato | Rileva temperatura dock. |
| Focusrite Vocaster Two | Sony ZV-E10 MK2 | Cordial WW, cavo audio bilanciato 3,5 mm stereo dorato, 3 m | Invia l’audio del Vocaster alla Sony per registrazione interna/doppia catena. |
| Sony ZV-E10 MK2 | ULANZI CU1 | Kit ventola + batteria magnetica 3000 mAh | Raffreddamento camera installato in permanenza nel vano posteriore, dietro il Prompter. |

# 15. Punti aperti / da aggiornare

| Area | Elemento da aggiornare in futuro |
| --- | --- |
| Mac Studio | Modello, RAM, porte usate, schema definitivo con monitor diretto e CalDigit come dock. |
| Monitor secondario USB | Scelta modello, posizione e collegamento se verrà acquistato. |
| DAS Thunderbolt 5 | Scelta finale tra OWC Express 4M2 Ultra e competitor, SSD NVMe, RAID e software. |
| Switch rete | Eventuale upgrade a switch 10 Gbps per sfruttare la porta 10 Gbps del CalDigit. |
| Luci | Posizioni e valori definitivi di intensità/temperatura colore dopo eventuali modifiche fisiche. |
| UPS | Schema definitivo master/slave dopo arrivo Mac Studio e verifica manuale Eaton. |
| Workflow doppia registrazione | Verificare periodicamente livelli audio Sony/OBS, stato batteria ULANZI CU1, posizionamento tendina Prompter e assenza di stress sui cavi jack/HDMI. |